| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ХХХ.13330.20ХХ |

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ. МАЛОЭТАЖНАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

(окончательная редакция)

Издание официальное

Москва 2022

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ — Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ОАО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от     №     и  введен в действие

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 20ХХ

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Введение

Настоящий свод правил разработан на основе методического документа «Стандарт комплексного развития территорий», подготовленного по заказу Фонда ДОМ.РФ на основании поручения Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 № ДМ-П16-5574, а также в целях повышения уровня безопасности людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1] и Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» [4], Федерального закона от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» [5], повышения уровня гармонизации с требованиями международных нормативных документов, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки и учета санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых многоквартирных зданиях.

Свод правил выполнен авторским коллективом Фонда ДОМ.РФ (А.В. Финогенов, канд. техн. наук. А.А. Бенуж, В.А. Загвозкина), ФАУ «ФЦС№ (канд. техн. Наук .О.Ю. Лептюхова), АО «ЦНИИПромзданий» (канд. архитектуры Д.К. Лейкина, канд. техн. наук. Д.М. Немчинов, Ю.В. Моторина),  ФГБУ «ЦНИИП Минстроя» (канд. техн. наук. В.А. Гутников, А.С. Кривов, канд. архитектуры С.И. Яхкинд), Московское отделение Международной академии Архитектуры - МААМ (Д.М. Наринский).

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины,  определения  и сокращения

4 Общие положения

4.1 Общие требования к планировочной организации

4.2 Общие требования к параметрам застройки

5 Функциональное использование территории

5.1 Функционально-планировочная организация территории

5.2 Требования к организации обслуживания

5.3 Требования к включению в застройку организаций дошкольного, 	начального, основного и среднего (полного) общего образования

5.4 Требования к обеспечению возможности реконструкции

6. Типология застройки

7 Транспортное обслуживание территории

8 Организация стоянок автомобилей и парковок

9. Экологические требования

10. Требования к размещению и к организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования

Приложения

Приложение А. Показатели, определяющие эффективность комплексного развития территории жилой застройки на основе построения малоэтажной модели городской среды

Библиография

СВОД ПРАВИЛ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

ТЕРРИТОРИЙ. МАЛОЭТАЖНАЯ  МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Urban development. Integrated development of territories.  Low-rise model of the urban environment

Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил определяет общие положения  по разработке градостроительной и проектной документации, а также требования к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания при построении малоэтажной модели  городской среды в целях обеспечения безопасности и устойчивости комплексного развития территорий городских населенных пунктов, в т. ч. в составе городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений на территории Российской Федерации.

1.2 Настоящий свод правил распространяется на разработку  документации по планировке территорий жилого и многофункционального назначения [6, статья 41], в т. ч.], в границах которых предусматривается комплексное развитие территории [6, статья 65,66], на основе построения малоэтажной модели в различных градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-пространственных условиях их размещения.

1.3 Настоящий свод правил определяет типологические характеристики и параметры объектов жилой, социальной, общественно-деловой, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства и озеленения, входящих в состав малоэтажной модели городской среды, необходимые для создания безопасной, комфортной и устойчивой среды жизнедеятельности населения.

1.4. Требования настоящего свода правил могут дополнять региональные и (или) местные нормативы градостроительного проектирования с учетом местной специфики.

____________

* Здесь и далее по тексту термин «малоэтажная  модель городской среды» принимается по своду правил по общим положениям построения моделей городской среды.

_____________________________________________________________________________________

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 59205–2021 Дороги автомобильные общего пользования. Охрана окружающей среды. Технические требования

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, №2, №3)

СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 «Кровли» (с изменением №1, №2, №3)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, №3, №4)

СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)

СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»        	СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением № 1)

СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями № 1, № 2)

СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования  (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с изменениями № 1, № 2)

СП 473.1325800.2019 «Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования».

СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов

СП 2.4.3648–20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 1.2.3685–21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем своде правил применены термины свода правил по общим положениям построения моделей городской среды, СП 17.13330, СП 53.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, СП 476.1325800, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок

[1, статья 1, пункт 40]

3.2 индивидуальный жилой дом: Жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий придомовой участок.

3.3 придомовой участок: Земельный участок, примыкающий к квартире (зданию), с непосредственным выходом на него.

3.4 В своде правил приняты следующие сокращения:

ДОО – дошкольная образовательная организация;

ОО – общеобразовательная организация;

РНГП/МНГП – региональные (или местные) нормативы градостроительного проектирования;

УДС – улично-дорожная сеть.

.4 Общие положения

  - Общие требования к планировочной организации

4.1.1 Принадлежности территории к малоэтажной модели городской среды определяют в соответствии с требованиями свода правил по  общим положениям построения моделей городской среды.

4.1.2 Малоэтажная модель городской среды определяет планировочную организацию территории, где сформирована планировочная структура из индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки малоэтажных жилых и многофункциональных домов до 4-х этажей, улиц и открытых общественных пространств, территорий для отдыха и досуга жителей, которая характеризуется:

- плотной и компактной жилой застройкой малой этажности (до 4-х этажей);

- обслуживанием территории общественным транспортом (за исключением малых городов и городов, использующих для внутригородских перевозок межмуниципальные маршруты);

- просматриваемостью улиц и  открытых общественных пространств из окон жилых домов;

- наличием автономного или централизованного инженерного снабжения жилых зданий.

4.1.3 Планировочная структура малоэтажной модели городской среды формируется на основе жилых кварталов площадью 1,8 – 5,0 га, протяженностью стороны жилого квартала до 510 м.

4.1.4 Для малоэтажной модели городской рекомендуется низкая плотность УДС с минимальным показателем - 8 км/км2.

Улично-дорожная сеть территории малоэтажной модели городской среды формируется на основе системы районных и местных улиц и дорог с учетом требований СП 42.13330, а именно:

- улицы районного значения;

- улицы местного значения, примыкающие к улицам районного значения;

- улицы в зонах жилой застройки.

4.1.5 При проектировании УДС малоэтажной модели городской среды необходимо учитывать:

- местоположение территорий в структуре поселения;

- тип жилых зданий;

- размеры и конфигурацию территории.

4.1.6 Планировочное решение малоэтажной модели городской среды должно обеспечивать проезд транспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на придомовых участках внутри квартала.

4.1.7 Комплексную безопасность территории жилых микрорайонов, жилых кварталов, групп жилых многоквартирных зданий и придомовых территорий (дворов) обеспечивают согласно СП 4.13130, СП 132.13330. СП 165.1325800.

4.1.8 Число полос движения на улицах, дорогах и проездах должно приниматься:

- для улиц районного и местного значения – не менее 2 полос;

- для проездов – 1 полоса, с организацией одностороннего движения или мест для разъезда встречных автомобилей.

Ширину полос следует принимать равной 3,5 м.

4.1.9 На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 6 м, включая ширину проезжей части.

Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 75 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды рекомендуется обеспечивать разворотными площадками размерами не менее 15х15 м.

4.2 Общие требования к параметрам застройки

4.2.1 В малоэтажной модели городской среды следует размещать различные типы малоэтажных зданий:

- индивидуальные  жилые дома;

- дома блокированной застройки;

- многоквартирные (секционные, коридорные, галерейные, смешанных планировочных структур) дома высотой до 4 этажей (включительно).

4.2.2 Максимальную площадь земельных участков для различных типов домов квартала рекомендуется предусматривать:

- дома индивидуальной застройки: 0,1 га;

- дома блокированной застройки: 0,04 га – для рядовых участков; 0,05 га – для угловых участков;

- многоквартирная застройка: 0,45 га.

4.2.3 Крупные кварталы (3–5га) должны иметь пропорции, приближающиеся к квадрату со стороной 150–250 м, которые предназначены для размещения малоэтажных многоквартирных домов (секционных, индивидуальных и пр.), расположенных в квартале или формирующие его периметр. Каждый квартал включает несколько земельных участков размером до 0,45 га, на которых могут быть размещены 4-этажные жилые дома на 100–150 квартир.

Кварталы меньшего размера (1,8–3 га) в малоэтажной модели городской среды имеют вытянутые пропорции: 250–510 × 60–90 м, что позволяет разместить небольшие участки домов блокированной застройки (до 0,04 га) и индивидуальных  жилых домов (0,04–0,1 га), обеспечив к каждому из них доступ с улицы.

Выезды из квартала рекомендуется устраивать на улицы местного значения.

Примечание – Устройство внутриквартальных проездов, обслуживающих последовательно два и более многоквартирных жилых домов не рекомендуется

Выезды на улицы от отдельных многоквартирных домов рекомендуется объединять.

4.2.4 Застройка улиц местного значения в малоэтажной модели городской среды формируется индивидуальными домами, домами блокированной застройки, которые могут отступать на 3 м и более от красных линий. Для обеспечения визуальных связей застройки с пространством улиц при построении малоэтажной модели городской среды рекомендуется предусматривать ограничение высоты ограждений до 1,2 м для улиц местного значения и до 1 м – для улиц районного значения, а также максимальный отступ фасадов зданий от красных линий (до 7 м) для улиц местного значения.

4.2.5 В жилую застройку рекомендуется включать открытые общественные  пространства (площади, озелененные территории).

4.2.6 Размер площадей в малоэтажной модели городской среды рекомендуется принимать до 0,2 га. Площади в малоэтажной модели используются для создания мест отдыха, а также площадок проведения общественных мероприятий.

5 Функциональное использование территории

5.1 Функционально-планировочная организация территории

5.1.1 Для построения малоэтажной модели городской среды рекомендуется выделять площадь территории до 55 га.

5.1.2 Рекомендуемая плотность застройки квартала жилой и многофункциональной застройки составляет от  2 до  22 тыс. м2/га.

5.1.3 В жилых и многофункциональных зданиях рекомендуется предусматривать помещения для отдыха и досуга жильцов, кладовые и места хранения вне жилых помещений.

5.1.4 При построении малоэтажной модели городской среды в границах одного квартала или группы кварталов рекомендуется предусматривать включение в жилую застройку объектов различного функционального назначения – объекты транспортной, инженерной, коммерческой (офисной, торговой) инфраструктуры, социального обслуживания, образовательные организации, а также озелененные территории.

5.1.5 Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий принимается в пределах 10 % – 20 %.

5.1.6 Объекты общественно-деловой инфраструктуры формируют центр городской застройки малоэтажной модели городской среды, который, как правило, находится вблизи остановки общественного транспорта, связывающей территорию с другими районами  населенного пункта.

Шаг размещения многофункциональных комплексов, состоящих из  общественно-деловых зданий при построении малоэтажной модели городской среды рекомендуется принимать в пределах радиуса пешеходной доступности -  до 840 м друг от друга.

5.1.7   По уличному фронту жилой застройки  малоэтажной модели городской среды рекомендуется  располагать  места для  предприятий питания, предприятий торговли и пр. На этих участках могут быть расположены элементы рекреационной инфраструктуры.

5.1.8 На территории общего пользования малоэтажной модели городской среды рекомендуется предусматривать систему озелененных территорий.  Доля озелененных территорий в малоэтажной модели городской среды составляет не менее 15 % от территории общего пользования.

5.1.9. Обеспеченность озелененными территориями рекомендуется принимать (30 м2 /чел) согласно своду правил по общим положениям построения моделей городской среды. При расчете обеспеченности озелененными территориями учитывается все озеленение на территории малоэтажной модели городской среды: на территориях общего пользования, в т. ч.  на   участках образовательных организаций, на внутриквартальных территориях и придомовых участках.

5.1.10 При применении многоквартирных малоэтажных домов или при формировании крупных (площадью 50 га и более) массивов застройки на территории малоэтажной модели целесообразно создание местных парков и скверов площадью 0,2–5 га.

5.2 Требования к организации обслуживания

5.2.1 Для обеспечения комфортного проживания и досуга в составе малоэтажной модели городской среды следует предусматривать объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения согласно СП 42.13330 и РНГП/МНГП.

5.2.2 В малоэтажной  модели городской среды объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения рекомендуется формировать во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых многоквартирных зданий или в отдельно стоящих общественных зданиях, при условии соблюдения требований СанПиН 1.2.3685 для жилых зданий и территорий, а также с учетом необходимости проведения погрузочно-разгрузочных работ.

5.2.3 Высота первого этажа застройки, размещаемой вдоль красной линии, принимается в зависимости от типа улиц:

- на  улицах районного значения  – не менее 3,5 м;

- на улицах местного значения – не менее 3 м.

5.2.4 При формировании фронта застройки минимальный процент остекления нежилых помещений нижних этажей зданий рекомендуется  принимать:

- на улицах районного значения – 60%;

- на улицах местного значения – 10%.

5.2.5 При построении малоэтажной модели городской среды должна быть обеспечена пешеходная и транспортная доступность учреждений, организаций и предприятий обслуживания согласно СП 42.13330 или РНГП/МНГП.

5.2.6 Размещение объектов торговли и услуг повседневного спроса в 5-минутной пешеходной доступности для жителей территории.

- 5.3 Требования к включению в застройку  организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования

5.3.1 В малоэтажной модели городской среды следует размещать  здания ОО и ДОО. Требования к размещению земельного участка ОО приведены в СП 2.4.3648, СП 251.1325800 СП 252.1325800.

- 5.3.2 Здания организаций ОО и ДОО должны иметь отдельный въезд на земельный участок, не обслуживающий иную застройку.

- 5.4 Требования к обеспечению возможности реконструкции

5.4.1 Рекомендуется обеспечивать перспективное развитие территорий малоэтажной модели городской среды посредством реконструкции территории, ее преобразования в среднеэтажную модель городской среды, учитывая возможные  изменения площади и конфигурации кварталов, ширины улиц и дорог, показателей плотности застройки, озеленения территории и т.п., необходимость которых обусловлена изменением социальных, демографических и экономических условий, градостроительными факторами. в зависимости от модели застройки варьируются площадь и конфигурация кварталов, ширина улиц и дорог, показатели плотности застройки, озеленения территории и т.д.

5.4.2 Необходимо предусматривать возможность изменения размеров кварталов, развития УДС, параметров застройки; создавать условия для преобразования кварталов за счет реконструкции и замещения зданий.

5.4.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий выбирают, обеспечивая возможность смены их функционального назначения. Для обеспечения данных характеристик допускается применять свободную или вариантную планировку помещений.

6 Типология застройки

6.1 Малоэтажная модель городской среды предусматривает использование разнообразных типов домов блокированной застройки, высотой до 4 этажей: отдельно стоящие, блокированные, секционные, многосекционные, коридорные, галерейные, смешанные.

Фронт застройки кварталов формируют сплошной (дома блокированной застройки), частично открытый, разреженный (индивидуальные  жилые дома).

6.2 При формировании кварталов малоэтажной модели городской среды допускается применение различных вариантов застройки жилыми зданиями, с учетом обеспечения проживания в собственном доме на земельном участке  индивидуального пользования.

6.3 В малоэтажной застройке не менее половины жилых единиц в рамках модели (квартир, индивидуальных и домов блокированной застройки) рекомендуется максимально  использовать  локальные инженерные системы водоснабжения, водоотведения, отопления, а также автономные  источники энергии.

6.4 Для зданий, формирующих периметр кварталов, рекомендуется предусматривать  возможность расширения количества расположенных в них объектов коммерческой инфраструктуры.

6.5 Визуальное разнообразие территории малоэтажной модели рекомендуется обеспечивать при использовании разнообразных типов жилой застройки.  В сплошной линии жилой застройки домами блокированной застройки рекомендуется размещать здания  контрастными архитектурному окружению силуэтом, материалами или пластикой фасада. В застройке индивидуальными  жилыми  домами, которые не формируют сплошной линии застройки, визуальное разнообразие определяют  элементы, повышающие узнаваемость улиц и удобство навигации по территории: входы на земельные участки жилых домов, ограждения, мощение, озеленение деревьями и кустарниками  в соответствии с требованиями   СП.82.13330.

6.6 Размещение высотных акцентов – зданий этажностью не более 5 этажей – на территории малоэтажной застройки рекомендуется предусматривать на перекрестках улиц районного значения и на площадях. Долю площади застройки композиционными доминантами следует принимать не более 15 % от общей площади застройки территории.

7 Транспортное обслуживание территории

7.1 В малоэтажной модели городской среды рекомендуется отдавать приоритет автомобильным перемещениям.

Параметры улиц в малоэтажной модели городской среды составляют:

- проезды: одна полоса  движения при общей ширине профиля не более 8 м и ширине тротуара – не менее 3.1 м, а при отсутствии полосы озеленения и парковочных карманов – 0.6 м

- улицы городского, районного и местного значения: две полосы движения при общей ширине профиля не менее 30м, ширина тротуара – не менее 6.5 м.

7.2 Обслуживание малоэтажной модели городской среды пассажирским транспортом общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями СП 42.13330.

Для обслуживания территории малоэтажной модели городской среды, маршрутами общественного транспорта, остановки рекомендуется располагать не далее 10-минутной пешеходной доступности для жителей. Расположение остановок должно учитывать основные направления пешеходных перемещений к объектам общественно-деловой и рекреационной инфраструктуры.

7.3 Для малоэтажной модели городской среды уровень обслуживания общественным транспортом рекомендуется принимать со значением параметра в 1 балл согласно приложения Д к своду правил по общим положениям проектирования моделей городской среды.

7.4 Для обеспечения комфортных условий перемещения в малоэтажной модели городской среды следует предусматривать удобные пешеходные и велосипедные маршруты в соответствии с СП 396.1325800. Кварталы рекомендуется разбивать по длинной стороне сквозными велопешеходными путями – поперечными связями между улицами, дорогами и другими открытыми общественными пространствами по внутриквартальным территориям, с минимальным разрывом – 120 м.

7.5 Наземные пешеходные переходы должны размещаться с интервалами в соответствии с СП 42.13330, СП 396.1325800, но не более 300 м для всех типов улиц.

7.6 На улицах местного значения следует предусматривать мероприятия по снижению скорости движения автомобилей согласно ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52605, светофорное регулирование – согласно СП 276.1325800.

7.7 Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из спроса на передвижения, потребности в перевозке грузов и используемых видов транспорта.

Рекомендуется предусматривать мероприятия для приоритетного движения пассажирского транспорта общего пользования при необходимости.

При формировании пешеходной и транспортной инфраструктуры в малоэтажной модели городской среды рекомендуется учитывать требования к использованию средств индивидуальной мобильности: велосипедов, самокатов и пр. согласно СП 42.13330

7.8  При проектировании транспортных и пешеходных коммуникаций на территориях жилых кварталов следует обеспечивать возможность передвижения МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.

8 Организация стоянок автомобилей и парковок

8.1 На территории малоэтажной модели городской среды рекомендуется предусматривать 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

8.2 На территории с застройкой  с придомовыми участками (индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

8.4  В кварталах, сформированных многоквартирными домами, часть автостоянок следует  располагать вдоль улиц, часть –  на внутриквартальных территориях. При этом доля территорий для размещения автостоянок в квартале составляет не более 30 % от его площади, незанятой зданиями и сооружениями.

8.3 Гаражи-стоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной структуры, размещаемые на  территориях общего пользования, следует принимать в соответствии СП 42.13330

8.4 Гаражи и стоянки в малоэтажной модели городской среды должны располагаться:

- для гостей и для жителей жилого района – вдоль проезжей части улиц и проездов в соответствии с СП 396.1325800;

- для посетителей объектов коммерческой инфраструктуры – с ограничением по времени вдоль проезжей части улиц в соответствии с СП 396.1325800;

- рядом с остановками общественного транспорта и пересадочными узлами на отдельных земельных участках.

8.5 Для кратковременной остановки транспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в образовательные организации, а также работников данных организаций необходимо предусматривать машино-места из расчета согласно приложения к своду правил по общим положениям проектирования моделей городской среды.

Места кратковременной остановки транспорта родителей (посадки-высадки) за пределами участка организации устраивают по требованиям СП 251.1325800, место остановки специализированного автобуса для перевозки детей – по требованиям СП 42.13330.

Остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии не более 250 м от входа на земельный участок ОО.

9 Экологические требования

9.1 При размещении и планировочной организации территории малоэтажной модели городской среды должны соблюдаться требования по:

- охране окружающей среды;

- защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона.

9.2 Комплексные мероприятия по охране и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

9.3 Экологические требования к малоэтажной модели городской среды должны выполняться в соответствии [5], [7], [8], [9], ГОСТ 30494.

9.4 В малоэтажной модели городской среды следует обеспечивать  параметры плотности и компактности застройки, компактности территорий, создание непрерывного природного каркаса города.

9.5 К основным экологическим параметрам малоэтажной  модели городской среды относятся:

- озеленение в открытых общественных пространствах и на внутриквартальных территориях с созданием непрерывного природного каркаса городcкого поселения (округа);

- учет природного ландшафта в пределах рассматриваемой модели;

- доступность озелененных территорий (парков, скверов, бульваров);

- отсутствие источников негативного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и пр.);

- ограничение антропогенного воздействия на природный каркас городского поселения (округа);

- строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий;

-  использование личного автомобильного транспорта, средств малой мобильности, общественного транспорта с минимальными вредными выбросами;

- устройство биодренажных канав, дождевых садов и биофильтрационных склонов для отведения поверхностных стоков с пешеходных и велосипедных путей;

- размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в подземном пространстве жилого квартала с учетом требований СП 473.1325800.

10 Требования к размещению и к организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования

Общеобразовательные организации

10.1 Доступность зданий ОО в малоэтажной модели следует принимать по требованиям пункта 10.5 СП 42.13330.2016.

10.2 Вместимость зданий ОО принимают из расчета площади участка на 1 обучающегося по таблице Д.1 СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП. Для малоэтажной модели рекомендуется размещение общеобразовательных организаций, включающих все ступени образования, без разделения земельного участка.

10.3 Для малоэтажной модели городской среды рекомендуется размещение земельного участка ОО на территории отдельного квартала. Максимальный размер земельного участка ОО не должен превышать 1,8 га. Требования к размещению земельного участка ОО приведены в СП 2.4.3648.

10.4 Использование территории и здания ОО для нужд населения осуществляют с учетом требований СП 251.1325800.2016, СП 2.4.3648. Для посетителей следует предусматривать дополнительные стоянки автомобилей в соответствии с используемой функцией (зрительный зал, спортивные помещения и т.д.) и графиком посещения (одновременным, последовательны), контролируемый доступ на участок и в здание.

Примечание – В малоэтажной модели городской среды допускается совместное использование территорий парков, а также спортивной, культурной и досуговой инфраструктуры школьниками и жителями жилого района.

Дошкольные образовательные организации

10.5 Для малоэтажной модели городской среды  рекомендуется размещение зданий ДОО на выделенных земельных участках. При низкой плотности  застройки размер земельного участка рекомендуется принимать равным размеру земельного участка жилого дома (до 0,1 га). Максимальный размер земельного участка ДОО – до 0,45 га.

10.6 Доступность ДОО в малоэтажной модели городской среды следует принимать по требованиям п.10.5 СП 42.13330.2016.

10.7 Вместимость зданий ДОО принимают из расчета площади участка на 1 воспитанника по таблице Д.1 СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП. Максимальная рекомендуемая вместимость – до 150 детей.

10.11 На территории организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования не допускается размещения объектов бизнеса и производственной инфраструктуры.

Приложение А

Показатели, определяющие эффективность комплексного развития территории жилой застройки на основе построения малоэтажной модели городской среды

Таблица А.1

| Наименование показателя |  |  |  | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры зоны пешеходной доступности |  |  |  |  |  |
| Площадь территории для применения малоэтажной модели городской среды |  |  |  | 55 га |  |
| Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры, от общей площади зданий (мин./макс.) |  |  |  | 10-20% |  |
| Плотность застройки территории (мин./макс.) |  |  |  | 4-8 тыс.м2/га |  |
| Плотность населения (мин./макс.) |  |  |  | 50-80 чел/га |  |
| Плотность улично-дорожной сети (мин) |  |  |  | 8 км/км2 |  |
| Обеспеченность озелененными территориями (мин.) |  |  |  | 30 м2/чел. |  |
| Доля озелененных территорий в территориях общего пользования (мин.) |  |  |  | 15% |  |
| Обеспеченность автостоянками м-мест /1 тыс. жителей (макс.) |  |  |  | Расчет |  |
| Уровень обслуживания общественным транспортом (мин.) |  |  |  | 1 балл |  |
| Параметры кварталов |  |  |  |  |  |
| Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки (мин./макс.) |  |  |  | 1.8-5 га |  |
| Длина стороны квартала (макс.) |  |  |  | 510 м |  |
| Плотность застройки квартала жилой и многофункциональной застройки (мин./макс.) |  |  |  | 2-22 тыс. м2/га |  |
| Параметры улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| Ширина улиц (макс.) / количество полос движения в обоих направлениях (макс.) |  | Улицы районного и местного значения |  | 30 м/2 полосы |  |
|  |  | Проезды |  | 8 м/1 полоса |  |
| Ширина тротуара с каждой из сторон улицы (мин.) |  | Улицы районного значения |  | 6.5 м |  |
|  |  | Улицы местного значения |  | 3.1 м |  |
|  |  |  |  | 0.6 м (При отсутствии зоны озеленения и парковочных карманов) |  |
| Интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей (макс.) |  |  |  | 120 м |  |
| Интервал размещения пешеходных переходов (макс.) |  |  |  | 300 м |  |
| Шаг высадки деревьев вдоль улиц (макс.) |  |  |  | 20 м |  |
| Размеры площадей (макс.) |  |  |  | 0.2 га |  |
| Параметры уличного фронта |  |  |  |  |  |
| Отступ застройки от красных линий (макс.) |  | Улицы районного значения |  | 3 м |  |
|  |  | Улицы местного значения |  | 7 м |  |
| Высота первого этажа застройки, выходящей на красные линии (мин.) |  | Улицы районного значения |  | 3.5 м |  |
|  |  | Улицы местного значения |  | 3 м |  |
| Процент остекления фасада первого этажа многоквартирных и домов блокированной застройки (мин.) |  | Улицы районного значения |  | 60 % |  |
|  |  | Улицы местного значения |  | 10 % |  |
| Отметка входов над уровнем тротуара (макс.) |  | Улицы районного значения |  | 0.45 м |  |
|  |  | Улицы местного значения |  | 0.45 м для многоквартир-ных домов (для индивидуальных и домов блокированной застройки не регулируется) |  |
| Высота ограждений земельных участков вдоль красных линий (макс.) |  |  | Улицы районного значения |  | 1 м |
|  |  |  | Улицы местного значения |  | 1.2 м |
| Параметры земельных участков |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка (макс.) |  | Индивидуальная застройка |  | 0.1 га |  |
|  |  | Блокированная застройкка |  | 0.04 га (для рядовых участков) 0.05 га (для угловых участков) |  |
|  |  | Многоквартирная Застройка |  | 0.45 га |  |
| Доля периметра земельного участка, совпадающая с красными линиями (мин.) |  |  |  | 10 % |  |
| Процент застроенности земельного участка (макс.) |  |  | Индивидуальная застройка | 40% |  |
|  |  |  | Блокированная застройкка | 60% |  |
|  |  |  | Многоквартирная застройка | 80% |  |
| Процент застроенности земельного участка вдоль красных линий (мин.) |  | Улицы районного значения |  | 70 % |  |
|  |  | Улицы местного значения |  | 30 % |  |
| Количество основных видов разрешенного использования земельного участка (мин.) |  | Не менее двух, относящихся к различным категориям с кодами 2 («Жилая застройка»), 3 («Общественное использование объектов капитального строительства») |  |  |  |
| Параметры жилой застройки |  |  |  |  |  |
| Доля сплошного фронта застройки вдоль красных линий (мин.) |  |  |  | 50 % |  |
| Этажность рядовой застройки (макс.) |  |  | Индивидуальная | 3надземных этажа |  |
|  |  |  | Блокированная | 3надземных этажа |  |
|  |  |  | Многоквартирная | 4надземных этажа |  |
| Доля жилых ячеек с отдельным входом (мин.) |  |  | Индивидуальная | 100% |  |
|  |  |  | Блокированная | 90% |  |
|  |  |  | Многоквартирная | 10% |  |
| Размеры местных парков и скверов (мин./макс.) |  |  |  | 0.2–5 га |  |
| Размещение автостоянок |  |  |  |  |  |
| Количество наземных автостоянок вдоль улиц (мин.) |  |  |  | Расчет 30 машино-мест/га |  |
| Доля внутриквартальных территорий для размещения автостоянок (макс.) |  |  |  | 30 % |  |
| Количество машино-мест в паркингах (макс.) |  |  |  | Расчет по СП 42.13330 ( включая количество наземных стоянок вдоль улиц) |  |
| Параметры размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| Размер участка школы (макс.) | При размещении всех функциональных зон |  |  | 1.8 га |  |
|  | При выносе части функциональных зон |  |  | 1.2 га |  |
| Размер участка детского сада (макс.) |  |  |  | 0.45 га |  |
| Параметры размещения высотных акцентов |  |  |  |  |  |
| Доля площади застройки для размещения визуальных композиционных доминант (макс.) |  |  |  | 15% |  |

Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»

[5] Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»

[6] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[7] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

[8] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

[9] Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641

УДК 69+728.1.011(083.74) ОКС 91.040.30 Ключевые слова: малоэтажная модель, городская среда, индивидуальная жилая застройка, земельный участок, квартал, пешеходная доступность, пожарная безопасность, безопасность эксплуатации, энергосбережение

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Фонд ДОМ.РФ

| Заместитель директора |  | А.В.Финогенов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проектов нормативно-градостроительного сопровождения |  | А.А.Бенуж |
| Руководитель проектов |  | В.А. Загвозкина |

АО «ЦНИИПромзданий»

| Генеральный директор |  | Н.Г. Келасьев |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора, главный архитектор |  | Д.К. Лейкина |
| Главный специалист |  | Ю.В.Моторина |